Утверждаю:

Исполнительный директор

АО «Бекетовское ППЖТ»

_________ Е.А. Волкова

«28» декабря 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки: поставка материалов верхнего строения пути.

- Краткие характеристики поставляемых товаров:

В соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Поставка товара включает сопутствующие работы (услуги) по погрузке и доставке товара на территорию Заказчика. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет Заказчика.

Товар предоставляется в упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при перевозке и, при необходимости, последующем хранении и транспортировки.

- Общие требования к поставляемым товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Качество поставляемого товара, передаваемого по договору, должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, подтверждаться документами о качестве (сертификат/декларация о соответствии/паспорт качества/иной документ, удостоверяющий соответствие товара требованиям нормативных документов РФ).

Право собственности на товар, риск случайной гибели, порчи или утраты товара до передачи его Заказчику принадлежит Поставщику.

В случае обнаружения Заказчиком несоответствия количества/качества продукции товаросопроводительным документам, Заказчик обязан приостановить приемку продукции и направить Поставщику в письменной форме вызов представителя для участия в приемке не позднее 24 часов с момента выявления несоответствия. В вызове представителя Заказчик обязан указать сортамент, качество, вес продукции, не соответствующей товаросопроводительным документам, данные товаросопроводительных документов, адрес места и время проведения приемки.

- Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора:

Товар поставляется партиями, не позднее 20-ти календарных дней с момента выплаты авансового платежа.

Срок исполнения договора: с даты заключения Договора по 31.12.2023г. включительно.

- Порядок поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

Заявка Заказчика направляется посредствам электронной почты. Наименование товара, конкретное количество и адрес поставки указываются в Заявке Заказчика.

Место поставки:

Поставка товара осуществляется с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням.

Поставщик должен предусмотреть возможность боковой разгрузки Товара.

Поставщик обязан обеспечить поставку товара собственным транспортом и за свой счет или с привлечением транспорта третьих лиц, но за свой счет.

Транспортирование товаров должно проводиться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

В день поставки товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен сопровождаться пакетом надлежаще оформленной документации:

- универсальным передаточным документом– 3 (три) экземпляра, оригинал;

-оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемые товары, разрешающие использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации (при необходимости);

-паспорт на изделие, оригинал (при наличии) и другие документы по требованию Заказчика;

- Качественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

В соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

на поставку материалов верхнего строения пути.

| № | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Техническое описание | Ед.Изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шпала железобетонная | Ш-1 КБ-65, ГОСТ 33320-2015 | Шпалы железобетонные 2700х305х229 с типом скрепления КБ-65 (раздельное клемно-болтовое) из марки бетона морозоустойчивости не менее F200. Вес – 270кг, объем 0,108 куб. м. Используются для укладки ж/д колеи 1520 мм и рельсов Р50, Р65, Р70 1 группа годности -относятся шпалы, не имеющие дефектов: отсутствие продольных или поперечных трещин в бетоне шпалы; отсутствие сколов бетона на кромках подрельсовых площадок и на прочих кромках шпалы установленной глубины и ширины. Oкoлыбетона: Накромках пoдpeльcoвыx площадок- не более 30 мм и глубиной 10 мм; На прочих кромках шпaлы - не более 100 мм и глубиной 30 мм Вогнутость подрельсовой площадкой -не более 2 мм. | шт. |
|  | Шпала железобетонная | Ш-1 КБ-65, со скреплениями (в сборе) , ГОСТ 33320-2015 | В состав крепления входят такие элементы: закладной болт (в сборе), подкладки КБ-65, клеммный болт в сборе, гравер двухвитковый с гайкой, амортизаторы (подрельсовый и нашпальный). | шт. |
|  | Шпала деревянная | Пропитанная, ГОСТ Р 58615-2019 | Шпала изготавливается из хвойных пород, пропитанные каменноугольным маслом автоклавным способом по ГОСТ 20022.5-93. Шпала I типа -для главных путей. Шпала II типа - для подъездных и станционных путей. | шт. |
|  | Брусья для стрелочных переводов | Б2 тип 2, ГОСТ 8816-2014 | Брусья, пропитанные каменноугольным маслом автоклавным способом по ГОСТ 20022.5-93. Для стрелочного перевода типа P50 марки 1/9. Комплектность: Брус (3.0 м) 17 шт. Брус (3.25 м) 7 шт. Брус (3.5 м) 7 шт. Брус (3.75 м) 5 шт. Брус (4.0 м) 3 шт. Брус (4.25 м) 4 шт. Брус (4.5 м) 7 шт. Брус (4.75 м) 4 шт. Брус (5.0 м) 5 шт. Брус (5.25 м) 4 шт. Итого 63 шт. | комплект |
|  | Рельс | Р-65,ГОСТ Р 51685-2013, ГОСТ Р 51685-2000, ГОСТ 24182-80, ГОСТ 18267-82 | Параметры: Масса: 811 кг. Высота рельса Р-65: 180 мм. Ширина подошвы: 150 мм. Ширина головки: 75 мм. Длина: 12,5 м. 1 группа годности. Рельс не имеет бокового износа, а вертикальный износ головки рельса не более 3 мм. 2 группа годности. Рельс не имеет бокового износа, а вертикальный износ составляет не более 6мм. | шт |
|  | Рельс | Р-50,ГОСТ Р 51685-2013, ГОСТ Р 51685-2000, ГОСТ 24182-80, ГОСТ 18267-82 | Параметры: Масса: 645 кг. Высота рельса Р-50: 152 мм. Ширина подошвы: 132 мм. Ширина головки: 70 мм. Длина: 12,5 м. 1 группа годности. Рельс не имеет бокового износа, а вертикальный износ головки рельса не более 3 мм. 2 группа годности. Рельс не имеет бокового износа, а вертикальный износ составляет не более 6мм. | шт. |
|  | Контррельс | (1/9, 1/11)(Р50, Р65) | 1 группа годности. Используется при выполнении ремонта стрелочного перевода и его частей. Размеры предоставляются при каждом отдельном заказе. | комплект, шт. |
|  | Рамный рельс с остряком | Р50, Р65 ГОСТ 28370-89 | 1 группа годности. Используется при выполнении ремонта стрелочного перевода и его частей Тип исполнения – регулировочный. Размеры, чертежи, фото предоставляются при каждом отдельном заказе. Варианты исполнения: - левый от правостороннего - правый от левостороннего - левый от левостороннего - правый от правостороннего | комплект, шт. |
|  | Крестовина | 1/9, 1/11, Р50, Р65, ГОСТ 28370-89 | 1 группа годности. Позволяет заменить износившуюся крестовину стрелочного перевода без необходимости зaмeны всей стрелки. | комплект, шт. |
|  | Стрелочный перевод | комплект 1/9, 1/11, Р50, Р65 | 1 группа годности. Регламентируемый параметр; Максимальный износ, мм. Вертикальный износ сборных и цельнолитых крестовин; 5. Вертикальный износ крестовин с непрерывной поверхностью катания; 6. Вертикальный износ рамных рельсов и остряков; 6. Боковой износ рамных рельсов и остряков; 6. Боковой износ рамного рельса в острие остряка; 3. | комплект |
|  | Щебень | Фракция 20-40, ГОСТ 7392-2014 | Прочность, М1000…М1400, Мпа. Тип Гранитный | Тонна |
|  | Щебень | Фракция 20-40, ГОСТ 8267-93 | Прочность, М1000…М1200, Мпа. По согласованию с Покупателем допускается поставка щебня из песчаника. | Тонна |
|  | Подкладка | КБ-65, ГОСТ 16277-2016 | Конструкция подкладки КБ-65 предусматривает наличие двух технологических отверстий под закладкной болт М22х175, посредствам которого происходит скрепление подкладки со ж/б шпалами, и кроме того предусмотрены реборды под клеммный болт М22х75 для скрепления с рельсами Р-65. Размер, мм-370x140x47.5, Масса 7 кг. Изготавливается из полосок стали марок CT4KП, CT4ПC, CT4CП, нo также допускаются стали марок CT3KH, CT3ПC, CT3CП c массовой долей углерода не менее 0.15% | шт. |
|  | Подкладка | д-65 гост 32694-2014 | Используется для скрепления железнодорожных рельс Р-65 с деревянными шпалами двумя техническими отверстиями размером 18*18 мм под путевые костыли габаритных размеров 16х16х165. Кроме того, конструкция подкладка Д-65 предусматривает ещё три отверстия размером 25*18 мм, рассчитанных также на путевой костыль 16х16х165, для скрепления с железнодорожными рельсами Р-65. | шт. |
|  | Подкладка | д-50 гост 32694-2014 | Обладает тремя отверстиями размерами 25*18 мм для соединения с рельсами типа Р-50 при помощи путевых костылей размерами 16*16*165 мм. Так же в конструкции рельсовой подкладки Д-50 имеются два отверстия размерами 18*18 мм под путевые костыли 16*16*165 для скрепления с деревянными шпалами. | шт. |
|  | Подкладка | ДН6-65, ГОСТ 32694-2014 | предусмотрено четыре технологических отверстия (25*18 мм) для соединения деревянных шпал с железнодорожными рельсами типа Р-65 по средствам путевых костылей размером 16*16*165, и два отверстия (18*18 мм), при помощи путевых костылей. Масса, 8,44 кг. Размер, 380x185x33 мм | шт. |
|  | Подкладка | КД-65, ГОСТ 32694-2014 | Конструкция предусматривает для скрепления с деревянной шпалой или брусом четыре технологических отверстия под шуруп путевой М24х170, кроме того подкладка КД-65 обладает ребордами под клеммный болт М22х75 для скрепления с ж/д рельсами Р-65. | шт. |
|  | Подкладка | КБ-50, ГОСТ 32694-2014 | Предусматривает два технических отверстия предназначенных для закладного болта М22х175, используемого для соединения с шпалой из железобетона, ко всему прочему КБ-50 обладает ребордами, применяемые для соединения с рельсами типа Р50 по средствам клеммного болта М22х75.Масса, 6,85 кг.Размер, 370x140x47.5 мм. | шт. |
|  | накладка | 1р-65,ГОСТ 33184-2014 | Накладка Р65 предназначена для скрепления шейки рельса Р 65 с помощью стыкового болта М27х160 с внутренней и внешней стороны, для чего имеет 3 отверстия 40х30 мм. и три отверстия d30 мм. | шт. |
|  | накладка | 2Р-65, ГОСТ 33184-2014 | В конструкции накладки 2Р-65 предусмотрено 2 технических отверстий, имеющих радиус 15 мм, и два отверстия размером 40х30 мм под стыковые болты М27х160. | шт. |
|  | накладка | 1Р-50,ГОСТ 33184-2014 | В конструкции накладки 1Р-50 проделаны три технологических отверстиями радиусом 13 мм и три размером 34х26 мм под стыковые болты М24х150.Масса, 18,77 кг. Размер, 820x46x107 мм. | шт. |
|  | Костыль путевой | ГОСТ 5812-2014 | Размер 16×16×165.Должен выдерживают испытание на растяжение нагрузкой 49 кн (5ТС) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и среза боковых частей головки. | шт |
|  | клемма ПК-65 | ПК-65, ГОСТ 22343-2014 | Масса, 0,64 кг. Размеры, 62x13x55 мм. | шт. |
|  | противоугон | П65, ГОСТ 32409-2013 | Пружинного типа. Масса, 1,36 кг | шт. |
|  | противоугон | П50, ГОСТ 32409-2013 | Пружинного типа. Масса, 1,22 кг | шт. |
|  | шуруп путевой | М24х170, ГОСТ 809-2014 | Масса, кг: 0,56 Размер (д/ш/в), мм: 185 х 43. Шуруп представляет собой стальной стержень с резьбой и квадратной головкой, расположенной на сферическом основании. | шт. |
|  | шайба | 1-витковая М27, ГОСТ 19115-91 | компонент скрепления рельс под стыковой болт М27*160. | шт. |
|  | шайба | 2-витковая М25, ГОСТ 21797-2014 | Изготавливается из стали типа марки 40С2А, Номинальный диаметр резьбы болта, мм 22.Номинальный диаметр резьбы шурупа, мм 24.Высота шайбы, мм 25. | шт. |
|  | шайба-скоба | ЦП-138, ГOCT 23157-78 | Предназначена для защиты от механических повреждений изолирующую втулку ЦП-142. Скоба должная быть изготовлена из листовой стали марки Cт3, толщиной 6 мм. | шт. |
|  | болт закладной | М22х175, в сборе, ГOCT 16017-79, ГOCT 16017-2014 | Размеры, 175x22x50 мм. Набор укомплектован в сборе c болтом M22x175, гайкой M22, шайбой двух вековой M25, скобой ЦП138, втулкой ЦП142 | комплект, шт. |
|  | болт стыковой | М27х160 в сборе, ГОСТ 11530-93, ГOCT 11530-2014 | комплект состоит из стыкового болта М27х160, гайки М27 и одновитковой шайбы М27. | комплект, шт. |
|  | болт стыковой | М24х150 в сборе, ГOCT 11530-93, ГOCT 11530-2014 | Комплект состоит из болта стыковогоМ24х150, c гайкой M24 и путевой шайбой одновитковой M24. Параметры болта стыкового: Шагрезьбы - 2,5 - 3 Диаметрголовки - 37-46 мм. Длинаизделия - 135-180 мм | комплект, шт. |
|  | прокладка | ЦП143, ГОСТ 34078-2017 | Размер, 165x14x148 мм. Резиновая нашпальная прокладка ЦП-143 используется в скреплении шпал и железнодорожных рельс Р65 | шт. |
|  | прокладка | ЦП328, ГОСТ 34078-2017 | Размер, 384x25x145 мм. Резиновая нашпальная прокладка ЦП-328 используется в связке с подкладкой КБ-65, осуществляя функции амортизатора. | шт. |
|  | прокладка | ОП366, ГОСТ Р 56291-2014 | Размер, 290x190x8 мм. Резиновая нашпальная прокладка ОП-366 выполняет роль амортизатора между деревянной шпалой и подкладкой ДН6-65. | шт. |
|  | втулка | ЦП-142, TУ 3185-024-55239716-2006 | Габариты, 65x50x18 мм. Является изолирующим элементом закладных болтов M22x175 в раздельных рельсовых с креплениях KБ. Втулка выполнена из морозоустойчивой полиамидной композиции. | шт. |